路道通 LanePilot

台灣國道即時車道建議 App

產品需求文件 (PRD)

版本: 1.0 | 日期: 2026-03-28

作者: 阿貝

狀態: Draft

# 1. 產品概述

## 1.1 產品定位

路道通 (LanePilot) 是一款台灣國道即時車道建議 App，透過車輛偵測器 (VD) 即時資料，分析各車道的速度差異，告訴使用者「現在該走哪一道」。

## 1.2 核心價值主張

現有的 1968 App 和 Google Maps 僅提供路段層級的壅塞提示（紅/黃/綠）。路道通的差異化在於提供車道層級的速差分析與即時建議，使用者看到的不是「這段塞」，而是「外側 52、內側 92，快切內側」。

## 1.3 目標用戶

- 通勤族：每日固定路線來回國道，需要出發前路況提醒

- 長途駕駛：假日南北走國道，需要即時車道建議

- 貨運司機：需要知道哪個車道比較不塞以節省時間

## 1.4 MVP 範圍

新竹周邊路段，覆蓋國道一號新竹系統至湖口交流道（南北向），約 20 個 VD 偵測站。

# 2. 使用場景

## 2.1 場景 A：正在開車，即時查看

- 開啟 App，GPS 自動定位，偵測目前所在國道和方向

- 車道儀表板以大字顯示前方最近 VD 站的各車道速度，色塊標示快慢（綠/黃/紅）

- 頂部建議條顯示「建議切內側車道，快 15 km/h」

- TTS 語音自動念出建議，駕駛不需看螢幕（Phase 1.5）

## 2.2 場景 B：出發前規劃

- 選擇國道/方向/起訖交流道（如：國1 南向 新竹→苗栗）

- 地圖上沿路段以多條平行色帶顯示各車道速度

- 自動標記速差超過 20 km/h 的路段為瓶頸

- 點擊瓶頸區域可直接查看該路段 CCTV 即時影像

## 2.3 場景 C：通勤族推播

- 設定「我的通勤」路線：國1 北向 竹北→內湖，出發時間 07:30

- 07:20 推播：「目前湖口到楊梅段外側車速 32 km/h，建議走內側或改走國1高架」

- 偵測到使用者上國道後，每 5 分鐘更新前方車道狀況

- 每週摘要：路線本週平均耗時、最佳出發時段（Phase 2）

# 3. 功能設計

## 3.1 App 頁面架構

底部 Tab Bar 分為四個主頁面：

| 頁面 | 功能說明 | 主要場景 |
| --- | --- | --- |
| 即時 | 大字顯示前方 VD 站各車道速度，頂部建議條，前方路段預覽 | 開車中查看 |
| 路段 | 多車道色帶圖、瓶頸卡片、CCTV 連動、路段摘要卡片 | 出發前規劃 |
| 通勤 | 路線設定、推播時間、目前路況狀態、推播紀錄 | 通勤族日常 |
| 設定 | 靈敏度、語音、通知、顯示偏好 | 個人化設定 |

## 3.2 即時頁面設計

- GPS 自動定位，偵測目前國道和方向，鎖定最近 VD 站

- 各車道速度以大字顯示（速度數字至少 22pt），背景色塊標示快慢

- 色塊分級：綠色 >80 km/h、黃色 40-80 km/h、紅色 <40 km/h

- 頂部建議條：顯示最快車道名稱、速差、行動建議

- 前方路段預覽：以迷你色帶顯示下一段路的各車道狀態

- 每 5 秒自動刷新畫面

## 3.3 路段頁面設計

- 國道選擇器：國1 / 國3 / 國1高架 快速切換

- 摘要卡片：預估耗時、瓶頸數、平均車速

- 多車道色帶圖：四條平行色帶分別代表內側、中線、外線、外側的即時速度

- 瓶頸卡片：自動標記速差最大的路段，附帶 CCTV 和導航按鈕

- 速度圖例：順暢 >80、車多 40-80、壅塞 <40

## 3.4 通勤頁面設計

- 路線卡片：顯示起訖交流道、推播時間、出發時間、平日均耗

- 一鍵開關：假日可快速關閉推播

- 目前路況 Badge：不用切到即時頁也能快速判斷

- 推播紀錄：回顧今日的建議推播

## 3.5 設定頁面設計

- 建議靈敏度：速差 10/15/20 km/h 才觸發建議（預設 15）

- 語音播報開關及語言選擇

- 通知開關：通勤推播、途中更新、瓶頸警報

- 顯示設定：深色模式、速度單位、地圖樣式

- 資料來源聲明：交通部高速公路局「交通資料庫」

# 4. 車道建議引擎演算法

## 4.1 整體管線

引擎每 60 秒循環執行一次（配合高公局 >40 秒輪詢限制），分為六個階段：

| 階段 | 名稱 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 資料擷取與清洗 | 解析 VD XML，濤除異常值（speed=0 或 >200） |
| 2 | 速度平滑與分級 | EMA 平滑 (α=0.3) + 三級分類 |
| 3 | 車道評分模型 | 綜合分數 = 多因子加權 |
| 4 | 瓶頸偵測 | 連續站點速降判定 |
| 5 | 建議生成 + 防抖 | 冷却期 + 信心門檻 |
| 6 | 輸出 | 建議文字 + 色塊 + 語音 |

## 4.2 資料擷取與清洗

VD 原始資料為 XML 格式，每個偵測站每分鐘回報各車道的 Speed、Volume、Occupancy。清洗規則：

- speed 為 0 或超過 200 的視為設備異常，丟棄

- volume 為負值丟棄

- 連續三筆相同值視為設備凍結

- 某站全部車道異常時，跳過該站用上下游資料內插

## 4.3 速度平滑與分級

用指數移動平均 (EMA) 做平滑，公式如下：

smoothed = α × current + (1 - α) × previous，其中 α = 0.3

平滑後的速度分三級：

| 級別 | 速度範圍 | 色彩 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 順暢 | > 80 km/h | 綠色 (#1D9E75) | 車流順暢，可正常行駛 |
| 車多 | 40-80 km/h | 黃色 (#BA7517) | 車流較大，速度下降 |
| 壅塞 | < 40 km/h | 紅色 (#E24B4A) | 嚴重壅塞，處於停停走走 |

## 4.4 車道評分模型

每個車道的綜合分數由三個因子加權：

score = speed_norm × 0.6 + (1 - occupancy_norm) × 0.25 + trend × 0.15

| 因子 | 權重 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| speed_norm | 60% | 速度正規化（除以 110，上限 1.0），用戶最直觀的感受 |
| 1 - occupancy_norm | 25% | 佔有率反向（0~1，越高越擠），提前預警即將塞車 |
| trend | 15% | 速度趨勢（比較前 3 筆，上升 >0.5，持平 0.5，下降 <0.5） |

速度權重最高是因為使用者最直觀的感受就是車速。但加入佔有率可以提前預警：有時候速度還沒掉但佔有率已經上升，代表即將塞車。趨勢因子則讓引擎偏好「速度在回升」的車道。

## 4.5 瓶頸偵測

不只看單站，還要看連續站點的速度變化。判定條件：

- 連續 2 個以上 VD 站的速度都在下降

- 下游站比上游站慢超過 20 km/h

- 標記為瓶頸，在路段頁的色帶上突顯，並生成瓶頸卡片

## 4.6 建議生成與防抖機制

兩個機制防止建議過於頻繁或反覆跳動：

| 機制 | 參數 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 冷却期 | 90 秒 | 同一方向的車道建議在 90 秒內不重複推送 |
| 信心門檻 | 可設定 | 速差低於靈敏度門檻不給切換建議 |

建議文字分三級：

- 速差 < 門檻：「維持目前車道」（各車道速差不大，切換效益不明顯）

- 速差 15-30 km/h：「可考慮切至 {X} 車道」（有一定效益）

- 速差 > 30 km/h：「建議立即切換至 {X} 車道」（速差顯著）

## 4.7 輸出格式

建議文字用模板組裝：

{best_lane} 車道速度 {speed} km/h，比{worst_lane}快 {diff} km/h。{action}。

同時輸出色塊狀態給前端渲染，以及語音文字給 TTS 引擎。

# 5. 資料來源

## 5.1 主要資料源

| 資料集 | 來源 | 更新頻率 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| VD 動態資料 | tisvcloud.freeway.gov.tw | 每分鐘 | 各車道即時速度、流量、佔有率 |
| TDCS M05A | tisvcloud.freeway.gov.tw | 每 5 分鐘 | 站間中位數行駛車速 |
| VD 靜態資料 | tisvcloud.freeway.gov.tw | 每日 | VD 設備位置、里程、車道數 |
| Section Live | traffic.transportdata.tw | 每分鐘 | 路段旅行速率 |
| CCTV 即時影像 | tisvcloud.freeway.gov.tw | 即時 | 路段即時影像確認 |

## 5.2 使用限制

- 輪詢間距必須大於 40 秒

- 對外提供時需聲明介接高公局「交通資料庫」

- 資料僅供參考，不得以此主張任何權利

- 免費、免註冊

# 6. 技術架構

## 6.1 整體架構

| 層 | 技術選擇 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 原生 App | React Native | 跟 React 技能树一致，支援 GPS、推播、TTS |
| 後端 API | FastAPI (Python) | 與 ScamRadar 相同技術栈，開發效率高 |
| 快取 | Redis | 即時 VD 資料快取，過期 120 秒 |
| 資料庫 | PostgreSQL | 通勤路線、歷史資料、用戶設定 |
| 部署 | Railway | 與 ScamRadar 相同平台，熟悉流程 |

## 6.2 後端 API 端點規劃

| 方法 | 端點 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/lanes/realtime?road=1&dir=N&km=89 | 查詢指定位置各車道即時速度 |
| GET | /api/v1/lanes/advice?road=1&dir=N&km=89 | 取得車道建議 |
| GET | /api/v1/sections?road=1&dir=N&from=89&to=63 | 路段總覽（含瓶頸） |
| GET | /api/v1/bottlenecks?road=1&dir=N | 當前瓶頸列表 |
| POST | /api/v1/commute | 建立通勤路線 |
| GET | /api/v1/commute/{id}/status | 通勤路線目前狀態 |
| GET | /api/v1/cctv?road=1&km=78 | 取得指定位置 CCTV 影像連結 |

# 7. 開發階段規劃

| 階段 | 範圍 | 核心功能 | 預估時程 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 MVP | 新竹周邊 | 即時車道速度、建議引擎、地圖視圖、路段色帶、推播通知、CCTV 連動 | 6-8 週 |
| Phase 2 | 智慧功能 | 歷史車速分析、未來 30 分鐘趨勢預測、我的路線管理、語音播報 | 4-6 週 |
| Phase 3 | 擴展 | 全台國道、社群回報、CarPlay/Android Auto 車機整合 | 8-12 週 |

# 8. UI 設計原則

## 8.1 開車模式優先

- 預設深色模式，減少眩光

- 速度數字至少 22pt，確保餘光可讀

- 色塊背景標示快慢，不依賴純文字顏色

- 建議條一目了然，不需思考

## 8.2 色彩系統

| 狀態 | 色彩 | 條件 |
| --- | --- | --- |
| 順暢 | 綠色 #1D9E75 | > 80 km/h |
| 車多 | 黃色 #BA7517 | 40-80 km/h |
| 壅塞 | 紅色 #E24B4A | < 40 km/h |

## 8.3 導航設計

- 底部 Tab Bar 四個頁面：即時 / 路段 / 通勤 / 設定

- 路段頁頂部快速切換國道

- 通勤頁支援新增多條路線

# 9. 風險與緩解

| 風險 | 影響 | 緩解方案 |
| --- | --- | --- |
| VD 設備故障/斷線 | 部分路段無資料 | 用上下游內插 + 顯示「資料缺失」提示 |
| VD 偵測站密度不足 | 車道建議精度有限 | 搭配 TDCS M05A 路段資料補強 |
| 開車中操作安全 | 分心駕駛 | 語音播報優先、自動推播、最少操作 |
| 高公局資料服務中斷 | 全部功能無法使用 | Redis 快取保留最後一次資料，顯示資料時間 |
| 車道建議頻繁跳動 | 用戶體驗差 | 90 秒冷却期 + 信心門檻 |

# 10. 成功指標

| 指標 | MVP 目標 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 資料更新延遲 | < 90 秒 | 從 VD 站回報到 App 顯示的總延遲 |
| 建議準確率 | > 80% | 建議車道確實比其他車道快的比例 |
| 預估耗時誤差 | < 15% | 與實際行駛時間的差異 |
| 日活躍用戶 | > 50 | MVP 階段先追蹤早期採用者 |

--- 文件結束 ---